1. diegs- Elitex  110/f34/2ply_PA/Ag (100% Polyamid mit Silver) - apzīmējums 1.1

2. diegs – Weixing - WX-SPY 200D (Pure Silver Coated Polyamid Yarn).

3. diegs – Coats Signal

4. diegs – Shieldex 110f 34dtex 2Ply HC+B

- Eksperimenta- IZŠŪŠANAS Nr. 1. plāns:

Katrā paraugā 5 dažādi klājumi (no katra 3 atkārtojumi).

- Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts.

- Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu izturēšanas klimata kamerā ISSO standarts Nr. ………………….. (24 stundas, relat. mitrums 60, Temperatūra 20 C.).

| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Weixing - WX-SPY 200D | Coats Signal | Shieldex 110f 34dtex 2Ply HC+B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts | Nav rādījuma Nav rādījuma Nav rādījuma | 45,1 43,2 42.5 | Nav rādījuma | 73.2 89.4 104.2 |
| - Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | 8,1 6,2 7,5 | 15.2 16.5 15.5 | Nav rādījuma | 30.3 35.4 37.5 |
| - Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 3.9 3.3 4.5 | 11.9 12.1 12.9 | Nav rādījuma | 29.5 27.6 28.0 |
| - Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī. | 3.2 3.4 3.3 | 20.8 21.9 19.2 | Netika veikts | 35.3 26.8 29.1 |
| - Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī. | 2.6 4.8 3.9 | 27.2 26.2 25.8 | Netika veikts | 43.5 42.3 44.1 |

- Eksperiments- elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu izturēšanas klimata kamerā ISSO standarts Nr. ………………….. (24 stundas, relat. mitrums 60, Temperatūra 20 C.)

| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Weixing - WX-SPY 200D | Coats Signal | Shieldex 110f 34dtex 2Ply HC+B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts | Nav rādījuma Nav rādījuma Nav rādījuma | 41.4 39.7 40.9 | Netika veikts | 103.6 93.6 102.7 |
| - Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī. | 16.2 8.4 9.8 | 15.1 16.2 14.4 | Netika veikts | 28.6 36.7 38.0 |
| - Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 4.9 4.0 6.2 | 11.2 10.8 11.8 | Netika veikts | 28.5 25.7 27.3 |
| - Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 4.1 5.1 4.0 | 18.7 20.0 17.4 | Netika veikts | 34.5 26.1 29.5 |
| - Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 3.4 5.0 4.5 | 26.4 26.5 35.3 | Netika veikts | 50.1 44.5 54.2 |

- Eksperiments- elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu intensīvas mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min)

| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Weixing - WX-SPY 200D | Coats Signal | Shieldex 110f 34dtex 2Ply HC+B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts | Nav rādījuma Nav rādījuma Nav rādījuma | 62.2 61.5 60.2 | Netika veikts | 190.5 203.9 246.5 |
| - Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | 181 102 80 | 20.8 23.3 20.0 | Netika veikts | 66.7 83.3 107.5 |
| - Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 25 25.5 24.2 | 16.3 15.3 16.1 | Netika veikts | 56.8 54.5 60.5 |
| - Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 12.1 12.5 12.0 | 26.7 26.6 24.7 | Netika veikts | 74.5 61.5 67.5 |
| - Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 7.0 10.2 7.2 | 47.2 43.3 45.2 | Netika veikts | 135.0 127.3 139.5 |

Secinājumi:

- Coats Signal – nevada elektrību , tāpēc turpmākos eksperimentos netiks pārbaudīts.

- Shieldex 110f 34dtex 2Ply HC+B – uzrāda neapmierinošas elektrovadītspējas vērtības, tāpēc turpmākos eksperimentos netiks pārbaudīts.

- Eksperimenta IZŠŪŠANA Nr. 2 plāns:

Tiks atkārtoti izšūšanas eksperimenti ar Elitex un Weixing pavedieniem. Tie tiks papildināti ar Thermotech N-30 (Qual.1006, Comp.: NE 1.4404 (AISI 316L) el. vad. pavedienu un Madeira HC 40 un Madeira HC 12 pavedieniem.

Katrā paraugā 1 - 5 dažādi klājumi (no katra 3 atkārtojumi).

- Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts.

- Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī.

- Elektrības vada piešūšana ar zig-zag (1 mm) dūrienu (parasts diegs- adatā un kuģītī).

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Nav rādīj. | Netika veikts | Netika veikts | 39.7 KVAL 38.4 KVAL 42.9 KVAL | 45.5 KVAL 38.1 KVAL 50.5 KVAL | 11.1 KVAL 10.6 KVAL 11.9 KVAL | 10.2 5.4 9.2 |
| - Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5.0 4.8 5.6 |
| - Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3.5 KVAL * 3.4 KVAL * 3.3 KVAL * |
| - Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3.1 KVAL * 3.4 KVAL * 3.2 KVAL * |
| - Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | 68 24 19 | 4.0 6.7 16.6 | 2.9 KVAL 2.4 KVAL 2.5 KVAL | 14.3 KVAL 15.4 KVAL 14.8 KVAL | 11.7 KVAL 12.6 KVAL 11.9 KVAL | 4.1 KVAL 3.9 KVAL 3.7 KVAL | Nav iespējams |
| - Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | 23.0 18.8 22.1 | 13 10.2 12.1 | 2.1 KVAL 2.3 KVAL 2.4 KVAL | 11.8 KVAL 11.7 KVAL 10.8 KVAL | 9.4 KVAL 10.7 KVAL 9.3 KVAL | 3.0 KVAL 2.8 KVAL 2.7 KVAL | Nav iespējams |
| - Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 2.8 KVAL 2.7 KVAL 2.6 KVAL | Netika veikts |
| - Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 11.4 13.5 9.5 | 10.1 5.4 10.3 | 3.1 KVAL 2.6 KVAL 2.7 KVAL | 29.1 KVAL 31.1 KVAL 28.7 KVAL | 12.2 KVAL 13.8 KVAL 11.9 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| - Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 25.3 26.4 20.4 | 9.5 10.3 11.3 | 3.3 KVAL 3.0 KVAL 3.3 KVAL | 28.0 KVAL 28.1 KVAL 26.7 KVAL | 17.9 KVAL 19.3 KVAL 17.3 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | - KVAL 10.3 KVAL 10.5 KVAL 10.7 KVAL |
| - Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 6.3* KVAL 6.1* KVAL 6.2* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu izturēšanas klimata kamerā ISSO standarts Nr. ………………….. (24 stundas, relat. mitrums 60, Temperatūra 20 C.)

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Nav rādīj. | Netika veikts | Netika veikts | 38.8 KVAL 39.7 KVAL 43.4 KVAL | 44.3 KVAL 38.7 KVAL 50.7 KVAL | 11.5 KVAL 10.9 KVAL 12.2 KVAL | 10.6 4.5 10.6 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5.2 4.5 6.2 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5.0 KVAL * 3.5 KVAL * 3.4 KVAL * |
| - Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3.2 KVAL * - KVAL * 3.4 KVAL * |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | 68 24 19 | 8.3 12.0 83.5 | 3.4 KVAL 3.3 KVAL 3.2 KVAL | 15.2 KVAL 14.9 KVAL 15.5 KVAL | 11.8 KVAL 12.5 KVAL 11.2 KVAL | 4.1 KVAL 3.6 KVAL 3.8 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | nav 38.3 61.6 | 38.5 20.5 25.6 | 3.1 KVAL 3.0 KVAL 3.1 KVAL | 12.1 KVAL 12.1 KVAL 11.6 KVAL | 9.9 KVAL 11.0 KVAL 10.9 KVAL | 2.8 KVAL 2.8 KVAL 2.9 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 2.6 KVAL 2.6 KVAL 2.7 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 22.3 25.2 18.0 | 14.6 8.2 19.9 | 3.5 KVAL 3.1 KVAL 3.3 KVAL | 29.3 KVAL 30.7 KVAL 29.6 KVAL | 12.2 KVAL 14.3 KVAL 12.2 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | nav 51.3 42.1 | 17.5 23.4 19.8 | 5.1 KVAL 4.6 KVAL 4.9 KVAL | 28.2 KVAL 27.8 KVAL 27.5 KVAL | 19.6 KVAL 18.7 KVAL 19.4 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu izturēšanas klimata kamerā ISSO standarts Nr. ………………….. (24 stundas, relat. mitrums 60, Temperatūra 20 C.)

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | - KVAL 10.2 KVAL 10.5 KVAL - KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 5.8* KVAL 6.2* KVAL 6.2* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min)

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Nav rādīj. | Netika veikts | Netika veikts | 46 KVAL 42,3 KVAL 49 KVAL | 60,8 KVAL 49,5 KVAL 65,1 KVAL | 12,9 KVAL 13,0 KVAL 14,9 KVAL | 13,3 4.7 8,3 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5.5 4.9 5,6 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,4 KVAL * - KVAL * 3,3 KVAL * |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | - KVAL * 3,8 KVAL * 3.8 KVAL * |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav rādīj. | 18,5 19,7 nav | 4,8 KVAL 4,0 KVAL 4,1 KVAL | 19,5 KVAL 18,4 KVAL 19,3 KVAL | 15,4 KVAL 16,3 KVAL 16,0 KVAL | 4.5 KVAL 4,2 KVAL 4,1 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | nav 94 nav | nav 37 72 | 4,0 KVAL 3.4 KVAL 4.1 KVAL | 14,8 KVAL 12.1 KVAL 12,5 KVAL | 13,5 KVAL 14,4 KVAL 13,0 KVAL | 3,9KVAL 3,8 KVAL 3,5 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,5 KVAL 3,2 KVAL 3,3 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 25,7 25.0 18.5 | 17,3 9 24,5 | 4,2 KVAL 3.2 KVAL 4,4 KVAL | 31,5 KVAL 32,4 KVAL 31,1 KVAL | 15,0 KVAL 18,5 KVAL 15,1 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | 50 45 52 | 25,4 45 35,5 | 5.2 KVAL 5,1 KVAL 6,4 KVAL | 31,4 KVAL 30,6 KVAL 30,9 KVAL | 23,8 KVAL 24,6 KVAL 25,2 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min)

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| - Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 10,8 KVAL 11,5 KVAL - KVAL 11,2 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 6,2* KVAL 6,5* KVAL 6,4* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Nav rādīj. | Netika veikts | Netika veikts | 50,8 KVAL 49,4 KVAL 57,5 KVAL | 91,4 KVAL 68,0 KVAL 90,5 KVAL | 19,9 KVAL 19,8 KVAL 22,5 KVAL | 16,7 5,4 12,9 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,3 5,6 5,6 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,4 KVAL * 3,4 KVAL * 3,4 KVAL * |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,6 KVAL * 4,2 KVAL * 3,3 KVAL * |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav rādīj. | Nav rādīj. | 9,3 KVAL 8,8 KVAL 7,3 KVAL | 19,6 KVAL 18,4 KVAL 23,2 KVAL | 19,2 KVAL 20,8 KVAL 18,1 KVAL | 5,5 KVAL 5,3 KVAL 5,6 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Nav rādīj. | Nav rādīj. | 6,7 KVAL 6,3 KVAL 6,7 KVAL | 15,0 KVAL 13,8 KVAL 13,5 KVAL | 17,3 KVAL 18,7 KVAL 19,6 KVAL | 4,5 KVAL 4,8 KVAL 4,7 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,4 KVAL 4,6 KVAL 4,5 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav nav 86 | 50,5 19,3 85,5 | 6,5 KVAL 5,2 KVAL 5,5 KVAL | 35,5 KVAL 37,5 KVAL 36,8 KVAL | 20,1 KVAL 23,7KVAL 20,1 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav rādīj. | 69,5 nav 70,5 | 10,2 KVAL 8,5 KVAL 8,8 KVAL | 36,1 KVAL 36,0 KVAL 35,6 KVAL | 34,1 KVAL 32,5 KVAL 34,2 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 13,0 KVAL 14,8 KVAL 11,4 KVAL 12,9 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 7,5* KVAL 7,8* KVAL 8,4* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 3. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Nav rādīj. | Netika veikts | Netika veikts | 61,5 KVAL 56,8 KVAL 65,1 KVAL | 130,3 KVAL 98,5 KVAL 129,1 KVAL | 33,2 KVAL 33,5 KVAL 41,8 KVAL | 12,5 5,6 14,2 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,3 5,0 6,4 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,8 KVAL * 3,7 KVAL * 4,2 KVAL * |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,9 KVAL * 4,1 KVAL * 3,9 KVAL * |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav rādīj. | Nav rādīj. | 16,8 KVAL 22,7 KVAL 16,5 KVAL | 21,2 KVAL 26,4 KVAL 22,2 KVAL | 26,8 KVAL 29,6 KVAL 27,6 KVAL | 8,4 KVAL 8,1 KVAL 8,8 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Nav rādīj. | Nav rādīj. | 10,0 KVAL 10,5 KVAL 9,2 KVAL | 16,0 KVAL 15,2 KVAL 14,4 KVAL | 20,9 KVAL 24,1 KVAL 22,9 KVAL | 6,4 KVAL 6,0 KVAL 6,4 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,4 KVAL 6,1 KVAL 6,1 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav nav 130 | 72,4 25,2 205,2 | 7,0 KVAL 5,7 KVAL 6,5 KVAL | 38,7 KVAL 39,5 KVAL 39,8 KVAL | 25,1 KVAL 29,7 KVAL 25,1 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Nav rādīj. | Nav rādīj. | 10,5 KVAL 10,4 KVAL 10,2 KVAL | 37,7 KVAL 37,6 KVAL 37,7 KVAL | 38,5 KVAL 38,8 KVAL 38,6 KVAL KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 15,5 KVAL 15,3 KVAL 16,4 KVAL 17,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 7,8* KVAL 8,5* KVAL 9,0* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 4. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 65,2 KVAL 63,8 KVAL 79,1 KVAL | 175,0 KVAL 129,6 KVAL 193,0 KVAL | 43,6 KVAL 45,2 KVAL 57,8 KVAL | 9,5 5,5 8,0 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,4 5,3 6,6 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,9 KVAL * 4,1 KVAL * 4,5 KVAL * |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,1 KVAL * 4,5 KVAL * 3,9 KVAL * |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 36,0 KVAL 45,5 KVAL 24,6 KVAL | 25,3 KVAL 27,4 KVAL 24,8 KVAL | 35,8 KVAL 38,4 KVAL 34,8 KVAL | 11,7 KVAL 11,2 KVAL 11,6 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 14,0 KVAL 14,8 KVAL 13,4 KVAL | 16,9 KVAL 16,2 KVAL 16,4 KVAL | 27,2 KVAL 29,4 KVAL 29,0 KVAL | 7,3 KVAL 7,6 KVAL 7,5 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 7,4 KVAL 7,0 KVAL 7,4 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 7,0 KVAL 5,6 KVAL 6,4 KVAL | 42,2 KVAL 44,1 KVAL 42,2 KVAL | 29,4 KVAL 37,7 KVAL 31,1 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 11,4 KVAL 10,7 KVAL 12,9 KVAL | 44,0 KVAL 42,1 KVAL 42,5 KVAL | 46,5 KVAL 43,8 KVAL 45,6 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 20,5 KVAL 15,9 KVAL 17,6 KVAL 20,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 9,3* KVAL 9,4* KVAL 10,5* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 5. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 75,8 KVAL 73,7 KVAL 86,9 KVAL | 237,7 KVAL 164,7 KVAL 225,6 KVAL | 63,1 KVAL 59,1 KVAL 72,5 KVAL | 25,5 5,5 15,8 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,4 5,7 7,6 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 3,9 KVAL * 4,8 KVAL * 5,0 KVAL * |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,8 KVAL * 5,1 KVAL * 4,5 KVAL * |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 39,5 KVAL 46,6 KVAL 37,7KVAL | 31,8 KVAL 28,1 KVAL 25,8 KVAL | 45,2 KVAL 46,5 KVAL 39,2 KVAL | 15,1 KVAL 14,2 KVAL 15,6 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 15,5 KVAL 15,8 KVAL 13,1 KVAL | 19,4 KVAL 17,8 KVAL 17,4 KVAL | 29,5 KVAL 32,7 KVAL 32,8 KVAL | 9,3 KVAL 9,0 KVAL 8,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 10,4 KVAL 9,0 KVAL 9,1 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 8,6 KVAL 6,7 KVAL 7,7 KVAL | 43,2 KVAL 46,1 KVAL 45,2 KVAL | 35,5 KVAL 40,1 KVAL 35,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 12,1 KVAL 11,2 KVAL 14,3 KVAL | 46,2 KVAL 43,5 KVAL 44,5 KVAL | 48,5 KVAL 46,4 KVAL 50,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 5. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 19,7 KVAL 22,2 KVAL 18,6 KVAL 20,6 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 10,2* KVAL 12,2* KVAL 12,3* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 6. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 77,5 KVAL 72,7 KVAL 85,3 KVAL | 292,1 KVAL 174,7 KVAL 245,6 KVAL | 75,1 KVAL 71,1 KVAL 105,5 KVAL | 21,5 6,5 16,8 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 8,1 5,7 7,6 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,3 KVAL * 4,7 KVAL * 4,5 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,1 KVAL 3,5 KVAL 4,4 KVAL |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 49,2 KVAL 58,6 KVAL 62,2 KVAL | 28,5 KVAL 28,6 KVAL 27,8 KVAL | 52,2 KVAL 55,1 KVAL 48,4 KVAL | 19,1 KVAL 18,6 KVAL 23,1 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 15,4 KVAL 16,8 KVAL 18,5 KVAL | 18,7 KVAL 17,5 KVAL 19,4 KVAL | 30,9 KVAL 33,3 KVAL 32,8 KVAL | 10,7 KVAL 9,7 KVAL 10,0 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 12,4 KVAL 10,5 KVAL 10,9 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 8,2 KVAL 6,4 KVAL 7,5 KVAL | 42,4 KVAL 44,6 KVAL 45,6 KVAL | 33,5 KVAL 45,1 KVAL 38,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 11,7 KVAL 10,6 KVAL 13,5 KVAL | 46,5 KVAL 45,5 KVAL 46,2 KVAL | 50,5 KVAL 50,4 KVAL 52,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 5. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 25,5 KVAL 22,2 KVAL 18,6 KVAL 21,6 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 9,6* KVAL 10,2* KVAL 11,7* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 109,7 KVAL 100,7 KVAL 117,3 KVAL | 484 KVAL 295 KVAL 424 KVAL | 116 KVAL 121 KVAL 155 KVAL | 16,5 5,6 17,8 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 8,1 6,7 8,0 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,4 KVAL* 4,7 KVAL* 4,5 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,4 KVAL* 5,5 KVAL* 5,4 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 59,1 KVAL 73,3 KVAL 84,7 KVAL | 35,5 KVAL 35,6 KVAL 48,8 KVAL | 86,2 KVAL 94,5 KVAL 77,1 KVAL | 29,1 KVAL 30,0 KVAL 29,9 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 35,4 KVAL 36,8 KVAL 36,7 KVAL | 22,7 KVAL 20,5 KVAL 21,2 KVAL | 49,1 KVAL 51,3 KVAL 55,1 KVAL | 13,7 KVAL 13,5 KVAL 14,0 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 17,4 KVAL 14,5 KVAL 14,6 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 11,0 KVAL 8,2 KVAL 10,5 KVAL | 47,4 KVAL 49,6 KVAL 49,6 KVAL | 49,5 KVAL 67,6 KVAL 53,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 18,2 KVAL 17,2 KVAL 21,8 KVAL | 52,5 KVAL 47,5 KVAL 52,2 KVAL | 76,5 KVAL 70,4 KVAL 67,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 28,5 KVAL 29,2 KVAL 24,6 KVAL 27,6 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 11,4* KVAL 14,2* KVAL 15,7* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 8. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 150 KVAL 145 KVAL 170 KVAL | Nav rezultāta | 199 KVAL 180 KVAL 270 KVAL | 27,5 8,1 17,7 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,7 7,6 9,5 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,0 KVAL* 6,1 KVAL* 4,5 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,1 KVAL* 4,2 KVAL* 6,0 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 205 KVAL 280 KVAL 165 KVAL | 46,0 KVAL 49,6 KVAL 46,8 KVAL | 137 KVAL 136 KVAL 134 KVAL | 39,1 KVAL 45,5 KVAL 49,9 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 62,4 KVAL 53,5 KVAL 50,7 KVAL | 28,7 KVAL 25,2 KVAL 25,3 KVAL | 68,1 KVAL 72,3 KVAL 82,1 KVAL | 17,7 KVAL 17,1 KVAL 20,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 26,4 KVAL 21,5 KVAL 22,6 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 15,0 KVAL 10,9 KVAL 12,5 KVAL | 59,4 KVAL 58,6 KVAL 57,6 KVAL | 68,5 KVAL 84,6 KVAL 72,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 21,2 KVAL 18,5 KVAL 22,8 KVAL | 62,5 KVAL 60,1 KVAL 61,2 KVAL | 83,5 KVAL 83,4 KVAL 82,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 30,5 KVAL 36,5 KVAL 32,6 KVAL 40,1 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 16,2* KVAL 19,5* KVAL 15,2* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 9. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 187 KVAL 178 KVAL 210 KVAL | Nav rezultāta | 250 KVAL 255 KVAL 430 KVAL | 18 6,1 17,5 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 8,3 6,7 14,5 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,0 KVAL 4,3 KVAL 4,6 KVAL |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,1 KVAL* 4,2 KVAL* 4,7 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 450 KVAL 280 KVAL 360 KVAL | 56,0 KVAL 55,6 KVAL 54,8 KVAL | 174 KVAL 190 KVAL 157 KVAL | 64,1 KVAL 65,5 KVAL 74,5 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 52,7 KVAL 58,5 KVAL 51,7 KVAL | 32,7 KVAL 29,2 KVAL 30,3 KVAL | 84,5 KVAL 93,3 KVAL 103,1 KVAL | 25,5 KVAL 22,6 KVAL 25,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 29,4 KVAL 25,5 KVAL 25,6 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 15,5 KVAL 13,3 KVAL 13,5 KVAL | 63,4 KVAL 63,6 KVAL 63,2 KVAL | 90,5 KVAL 111,6 KVAL 91,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 24,2 KVAL 19,5 KVAL 24,3 KVAL | 68,5 KVAL 62,1 KVAL 63,2 KVAL | 113,5 KVAL 96,4 KVAL 92,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 39,5 KVAL 40,2 KVAL 35,6 KVAL 47,1 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 17,2* KVAL 19,9* KVAL 22,7* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 10. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 230 KVAL 210 KVAL 252 KVAL | 433 905 1500 | 410 KVAL 345 KVAL 630 KVAL | 18 nekval 6,1 14,5 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 9,3 7,2 8,2 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,2 KVAL* 5,3 KVAL* 6,6 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,1 KVAL* 4,5 KVAL* 4,9 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | 60,0 KVAL 63,6 KVAL 67,2 KVAL | 220 KVAL 305 KVAL 205 KVAL | 82,1 KVAL 95,5 KVAL 102,5 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 52,5 KVAL 51,5 KVAL 52,0 KVAL | 35,7 KVAL 31,2 KVAL 33,3 KVAL | 110 KVAL 121 KVAL 124 KVAL | 29,5 KVAL 31,1 KVAL 34,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 39,4 KVAL 34,5 KVAL 35,6 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 11,1 KVAL 10,1 KVAL 10,5 KVAL | 70,4 KVAL 66,6 KVAL 66,2 KVAL | 100,5 KVAL 129,6 KVAL 107,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 20,2 KVAL 16,5 KVAL 19,8 KVAL | 71,5 KVAL 68,1 KVAL 70,2 KVAL | 109,5 KVAL 99,4 KVAL 105,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 44,5 KVAL 54,5 KVAL 39,6 KVAL 51,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 22,2* KVAL 23,1* KVAL 25,7* KVAL |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 11. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 278 KVAL 256 KVAL 315 KVAL | 688 1366 2300 | 60,5 KVAL 465 KVAL 1330 KVAL | 11 nekval 6,1 20,5 |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 9,3 8,2 10,3 |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,2 KVAL* 6,8 KVAL* 4,9 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,4 KVAL* 4,2 KVAL* 5,1 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | 71,0 KVAL 73,6 KVAL 79,2 KVAL | 340 KVAL 417 KVAL 315 KVAL | 121,1 KVAL 127,5 KVAL 180,5 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 66,5 KVAL 55,5 KVAL 62,0 KVAL | 40,7 KVAL 37,2 KVAL 38,3 KVAL | 137 KVAL 146 KVAL 164 KVAL | 42,5 KVAL 36,1 KVAL 38,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 50,4 KVAL 46,5 KVAL 48,6 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 14,8 KVAL 12,5 KVAL 13,0 KVAL | 71,4 KVAL 74,6 KVAL 71,7 KVAL | 129,5 KVAL 155,6 KVAL 127,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 20,8 KVAL 18,5 KVAL 21,5 KVAL | 80,5 KVAL 77,7 KVAL 78,2 KVAL | 129,5 KVAL 117,4 KVAL 125,5 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 47,5 KVAL 80,5 KVAL 39,6 KVAL 61,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 22,5 KVAL* 27,1 KVAL* 32,5 KVAL* |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 12. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 405 KVAL 384 KVAL 452 KVAL | 688 1366 2300 | Nav rezultāta |  |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts |  |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 6,2 KVAL* 5,2 KVAL* 5,9 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 4,8 KVAL* 4,7 KVAL* 4,5 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | 107,5 KVAL 103,6 KVAL 102,7 KVAL | 712 KVAL 847 KVAL 545 KVAL | 230 KVAL 530 KVAL 375 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 115,5 KVAL 119,5 KVAL 155,0 KVAL | 49,7 KVAL 45,2 KVAL 46,3 KVAL | 197 KVAL 216 KVAL 253 KVAL | 60,5 KVAL 49,5 KVAL 38,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 50,4 KVAL 46,5 KVAL 53,2 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 22,0 KVAL 17,5 KVAL 20,5 KVAL | 77,4 KVAL 85,6 KVAL 83,3 KVAL | 215 KVAL 225 KVAL 172 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 29,5 KVAL 23,9 KVAL 29,5 KVAL | 87,5 KVAL 83,0 KVAL 82,2 KVAL | 158 KVAL 150 KVAL 142 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 78,5 KVAL 123,5 KVAL 80,0 KVAL 120,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 33,3 KVAL* 40,4 KVAL* 46,5 KVAL* |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 13. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 475 KVAL 450 KVAL 552 KVAL | nav 475 936 | Nav rezultāta |  |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts |  |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,6 KVAL* 6,0 KVAL* 5,9 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,8 KVAL* 5,7 KVAL* 4,9 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | 121,5 KVAL 123,6 KVAL 132,0 KVAL | 1260 KVAL 1225 KVAL 975 KVAL | 330 KVAL 460 KVAL 435 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 87,5 KVAL 59,5 KVAL 755,0 KVAL | 60,7 KVAL 52,2 KVAL 56,3 KVAL | 257 KVAL 286 KVAL 315 KVAL | 60,5 KVAL 56,5 KVAL 55,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 96,4 KVAL 70,5 KVAL 75,2 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 15,1 KVAL 12,5 KVAL 14,5 KVAL | 91,6 KVAL 93,6 KVAL 93,3 KVAL | 225 KVAL 285 KVAL 200 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 22,5 KVAL 24,0 KVAL 26,5 KVAL | 109,5 KVAL 101,0 KVAL 108,2 KVAL | 208 KVAL 170 KVAL 172 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 74,5 KVAL 95,5 KVAL 69,0 KVAL 110,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 42,3 KVAL* 45,0 KVAL* 53,5 KVAL* |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 14. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | Nav rezultāta | Nav rezultāta |  |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts |  |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,5 KVAL* 9,6 KVAL* 6,2 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,2 KVAL* 6,1 KVAL* 4,8 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | 161,5 KVAL 178,6 KVAL 175,0 KVAL | Nav rezultāta | 330 KVAL 460 KVAL 435 KVAL | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | nav KVAL 78,5 KVAL 89,5 KVAL | 72,7 KVAL 58,2 KVAL 68,3 KVAL | 435 KVAL 515 KVAL 545 KVAL | 107,5 KVAL 104,5 KVAL 93,8 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 190,4 KVAL 139,5 KVAL 143,8 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 18,1 KVAL 17,5 KVAL 17,2 KVAL | 98,3 KVAL 103,6 KVAL 101,3 KVAL | 341 KVAL 409 KVAL 335 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 26,5 KVAL 24,5 KVAL 30,2 KVAL | 124,5 KVAL 114,0 KVAL 124,2 KVAL | 284 KVAL 229 KVAL 213 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 132,8 KVAL 201,5 KVAL 107,0 KVAL 202,5 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 59,5 KVAL* 73,6 KVAL* 75,2 KVAL* |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim pēc paraugu mazgāšanas Nr. 15. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Pavediena Nr. uz auduma | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatas Nr. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 |
| Pavediens | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (kas 1 eksperim.) | Elitex 110/f34/2ply_PA/Ag (5 gadus vecs) | Weixing - WX-SPY 200D | Madeira HC 40 | Madeira HC 12 | Thermotech N-30 |
|  | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1. Taisnais - diegs tikai adatā / kuģītī parasts (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | Nav rezultāta | Nav rezultāta |  |
| 1.2.Adatā (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts |  |
| 1.3.Diegs kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,8 KVAL* 4,8 KVAL* 4,6 KVAL* |
| 1.4.Diegs kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 5,6 KVAL* 4,3 KVAL* 4,7 KVAL* |
| 2.Taisnais - diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | Nav rezultāta | 307 KVAL 333 KVAL 352 KVAL | Nav rezultāta | Nav rezultāta | Nav iespējams |
| 3.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (2 mm) | Netika veikts | Netika veikts | 720 KVAL Nav rez KVAL 1500 KVAL | 115 KVAL 98 KVAL 105 KVAL | 910 KVAL 960 KVAL 1300 KVAL | 247 KVAL 211 KVAL 193 KVAL | Nav iespējams |
| 4.Taisnais (3 soļu)- diegs gan adatā, gan kuģītī (3 mm) | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | Netika veikts | 490 KVAL 320 KVAL 324 KVAL | Netika veikts |
| 5.Zig-zag (1 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 48,5 KVAL 44,5 KVAL 36,2 KVAL | 135 KVAL 141 KVAL 138 KVAL | 805 KVAL 745 KVAL 615 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |
| 6.Zig-zag (2 mm)- diegs gan adatā, gan kuģītī | Netika veikts | Netika veikts | 43,7 KVAL 34,5 KVAL 48,2 KVAL | 158 KVAL 141 KVAL 150 KVAL | 384 KVAL 353 KVAL 345 KVAL | Nav iespējams | Nav iespējams |

- Eksperiments- Elektriskās pretestības mērījumu noteikšana 10 cm garam iecirknim, šujot ar plakanšuves cilpdūriena šujmašīnu pēc paraugu mazgāšanas Nr. 7. ISSO standarts Nr. ………………….. (Temperatūra: 40  C., laiks  min) un izturēšanas klimata kamerā.

| Adatas Nr. |  |
| --- | --- |
| Pavediens | Weixing - WX-SPY 200D |
|  | Elektriskā pretestība, Ω |
| 1.Taisnais - diegs vienā adatā un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) | 245 KVAL 535 KVAL 375 KVAL 670 KVAL |
| 2. Taisnais - diegs divās adatās un cilpotājā (dūr.gar.=2 mm) * | 104 KVAL* 152 KVAL* 163 KVAL* |

*MĒRĪJUMS VEIKTS AUDUMA APAKŠPUSĒ