Pret aizdegšanās īpašību piešķiršana augu valsts (celulozes) šķiedrmateriāliem

Augu valsts (celulozes) šķiedrmateriālu pielietojumu tehniskajām tekstilijām un sabiedrisko interjeru tekstīliju izgatavošanai ierobežo to vajā uguns izturība. Eksperiments plānots, lai piešķirtu celulozes šķiedrām pret aizdegšanās īpašibas un paplašinātu to pielietojumu.

Eksperimenta plāns

- Linu pavedienu sagatavošana

- Apstrāde ar pret aizdegšanās apdari

- Žāvēšana

- Fiksācija

- Degamības pārbaude

- Mazgāšana

- Žāvēšana

- Degamības pārbaude

1.Linu diegu sagatavošana apstrādei

Saivās satītus linu pavedienus atvāra 1h viršanas temperatūrā. Vannas sastāvs NaOH (5 g/l), Na2SiO3 (3 g/l), nejonogēna virsmas aktīva viela Felosan NOF( VAV, 2 g/l) VM 50

Masas zudumi pēc atvārīšanas 9,7%.

2. Apstrāde ar pret aizdegšanās apdari

Apstrāde šķīdumu sastāvs Apyrol CEP (400 g/l), Arristan PMD (40 g/l), fosforskābe (20 g/l), VM 30.

1. tabula

Paraugu apstrādes režīms

| Paraugs | Temperatūra, °C | Laiks, min. |
| --- | --- | --- |
| I | 20 | 15 |
| II | 40 | 15 |
| III | 40 | 30 |
| IV | 80 | 15 |
| V | 80 | 30 |

3. Žāvēšana

Ar pret uguns apdari apstrādātos paraugus žāvē 100°C temperatūrā līdz 10% piesvaram.

4. Fiksācija

Apstrādātos paraugus fiksē 150°C temperatūrā 4 min.

1. attēls. Linu pavedieni apstrādāti ar 40% Apyrol CEP šķīdumu

5. Pārbaude uz degšanu

Apstrādāto paraugu degšanas īpašību pārbaudes metodika izstrādāta, saskaņā ar LVS EN ISO 15025:2003 standarta metodi. Četrās kārtās saliktus pavedienus tuvina sveces liesmai un novēro degšanas raksturojumu.

2. tabula

Apstrādāto paraugu degšanas raksturojums

| Paraugs | Degšanas raksturs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tuvinot liesmai | Liesmā | Ārpus liesmas | Degšanas produkts |
| I | Nedeg | Nedeg | Nedeg, izdala melnus dūmus un asu smaku | Pelni melnā krāsā, saglabā diega formu, sadrūp saspiežot pirkstos |
| II |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |

6. Mazgāšana

Ar pret liesmas apdari apstrādātos linu diegu paraugus pakļauj 5 mazgāšana cikliem 15 min.; 40 °C temperatūrā. Mazgāšanas vannas sastāvs: Na2CO3(3 g/l), mazgāšanas līdzeklis (5g/l), VM 50. Izmazgātos paraugus skalo siltā ūdenī, žāvē istabas temperatūrā līdz piesvaram 10%.

7. Degamības tests

Degamību pārbauda pēc iepriekš aprakstītā paņēmiena (sk.5. punktu).

3. tabula

Apstrādāto paraugu degšanas raksturojums

| Paraugs | Degšanas raksturs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tuvinot liesmai | Liesmā | Ārpus liesmas | Degšanas produkts |
| I | Aizdegas | Deg | Turpina degt | Saglabā pavediena formu, saspiežot pirkstos sabirst melnos, samalkos pelnos |
| II | Aizdegas, attālinot no liesmas nodziest | Deg | Turpina degt ~3 cm |  |
| III | Aizdegas, attālinot no liesmas nodziest | Deg | Turpina degt~3 cm |  |
| IV | Aizdegas, attālinot no liesmas nodziest | Deg | Turpina degt~2cm |  |
| V | Aizdegas | Deg | Turpina degt~1,5 cm |  |