Tekstilmateriāla apdruka ar pret aizdegšanās pastu

Dabas celulozes šķiedrmateriāla uguns izturība ir vāja. Lai uzlabotu to izturību pret aizdegšanos, tiek izmantotas dažādas apstrādes metodes un ķimikālijas. Šajā eksperimentā, kā liesmu slāpētājs izmantots antimona trioksīds, kurš pievienots rūpnieciskai drukas pastai un apdare uznesta ar tiešo apdrukas metodi.

Eksperimenta plāns

- Auduma sagatavošana

- Apdruka ar pret aizdegšanās apdrukas pastu

- Žāvēšana

- Fiksācija

- Degamības pārbaude

Materiāli, ķimikālijas un metodes

  - Apdrukāts balināts linu audums (167.7 g/m2, Larelini Ltd, Latvija).

  - Balinātu linu audumu apstrādā ar nejonogēnas virsmas aktīvas vielas Felosan NOF (2 g/l) šķīdumu viršanas temperatūrā 1h, VM 50. Tad skalo siltā/ aukstā ūdenī un žāvē istabas temperatūrā.

  - Degamības aizsardzībai pielietots antimona trioksīds (Sb2O3; NCCP, RUSSIA), rūpnieciskā drukas pasta Printperfekt LAC 60 un pigments Bezaprint Blue RG (abas CHT BEZEMA).

  - Apdrukas sastāvi tiek uznesti manuāli ar tiešās drukas metodi.

  - Paraugu pārbaudes metodika izstrādāta, saskaņā ar standarta LVS EN ISO 15025:2003 metodi. Degamības pārbaude paraugiem ar izmēru 10x10 cm veikta izmantojot horizontālo testu, parauga centrā liesmu pievadot no apakšas 3 cm attālumā (laiks – 30 s).

Atbilstoši horizontālā testa metodei sagatavotos paraugus iestiprina statīvā 3±0,01 cm attālumā no liesmas gala un 30 s veic novērojumus, kas notiek ar paraugiem liesmas iedarbībā. Novērojumus rūpīgi protokolē. Horizontālo testu veic uz abām parauga pusēm – labai (apdrukātai) un kreisai (neapdrukātai) puses. Testētajiem paraugiem novērtē laukumu, kas ir cietis liesmas iedarbībā, gan kreisajā, gan labajā auduma pusē. Abām auduma pusēm nomēra no liesmas iedarbības cietušo laukumu. Pieņem, ka laukums ir riņķis. Izmēra vismaz 2 diametrus, aprēķina vidējo un pēc riņķa laukuma formulas 𝑆=𝜋𝑟2, aprēķina skarto laukumu, cm2.

- Tabula

Drukas pastas sastāvs

| Paraugs | Ķimikāliju attiecība | Sb2O3 | Printperfect LAC 60 | Bezaprint Blau RG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIIA | 10/1000 | 0,1 | 9,95 | 0,05 |
| IVA | 20/1000 | 0,2 | 9,95 | 0,05 |
| VA | 30/1000 | 0,3 | 9,95 | 0,05 |
| VIA | 40/1000 | 0,4 | 9,95 | 0,05 |

- Tabula

Paraugu degšanas raksturojums

| Paraugs | No labās puses |  |  | No kreisās puses |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liesmā | Ārpus liesmas | Skartais laukums | Liesmā | Ārpus liesmas | Skartais laukums |
| 0A | Aizdegas | Turpina degt | Gaiši brūns laukums Ø 1,77cm2 | Deg | Turpina degt | Brūns laukums Ø 1,13cm2 |
| VIIA | Nedeg | Nedeg | Gaiši pelēks laukums Ø 0,20cm2 | Deg | Turpina degt līdz nopūš liesmu | Gaiši pelēks laukums Ø 1,77 cm2 |
| IVA | Nedeg | Nedeg | Izmaiņas nav | Deg | Turpina degt līdz nopūš liesmu | Pelēks laukums Ø 1,77cm2 |
| VA | Nedeg | Nedeg | Gaiši pelēks laukums Ø 1,77cm2 | Deg | Deg vāji līdz nopūš liesmu | Gaiši pelēks laukums Ø 0,79cm2 |
| VIA | Nedeg | Nedeg | Pelēks laukums Ø 1,77cm2 | Deg | Degt līdz nopūš liesmu | Gaiši pelēks laukums Ø 11,34 cm2 |