Tekstilmateriāla apdruka ar pret aizdegšanās pastu

Dabas celulozes šķiedrmateriāla uguns izturība ir vāja. Lai uzlabotu to izturību pret degšanu, tiek izmantotas dažādas apstrādes metodes un ķimikālijas. Šajā eksperimentā pret uguns apdare tiek uznesta ar apdrukas palīdzību. Degamības aizsardzībai tiek pielietots dažādas koncentrācijas antimona trioksīds un rūpnieciskā drukas pasta.

Eksperimenta plāns

1.	Auduma sagatavošana

2.	Apdruka ar pret aizdegšanās apdrukas pastu

3.	Žāvēšana

4.	Fiksācija

5.	Degamības pārbaude

Materiāli, ķimikālijas un metodes

- Balināts linu audums (167.7 g/m2, Larelini Ltd, Latvija).

- Balinātu linu audumu apstrādā ar nejonogēnas virsmas aktīvas vielas Felosan NOF (2 g/l) šķīdumu viršanas temperatūrā 1h, VM 50. Tad skalo siltā/ aukstā ūdenī un žāvē istabas temperatūrā.

- Degamības aizsardzībai pielietots antimona trioksīds (Sb2O3; NCCP, RUSSIA), rūpnieciskā drukas pasta Tubicreen EX-TS (veido reljefu) un pigments Bezaprint Orange RG (abas CHT BEZEMA). Visas komponentes rūpīgi samaisa viendabīgā masā, bieza krējuma konsistencē.

- Apdrukas sastāvi tiek uznesti manuāli ar tiešās drukas metodi; ar sietu un rakli, žāvē termoskapī 100˚C, fiksē 5 min termoskapī 150˚C.

- Paraugu pārbaudes metodika izstrādāta, saskaņā ar standarta LVS EN ISO 15025:2003 metodi. Degamības pārbaude paraugiem ar izmēru 10x10 cm veikta izmantojot horizontālo testu, parauga centrā liesmu pievadot no apakšas 3 cm attālumā (laiks – 30 s).

Atbilstoši horizontālā testa metodei sagatavotos paraugus iestiprina statīvā 3±0,01 cm attālumā no liesmas gala un 30 s veic novērojumus, kas notiek ar paraugiem liesmas iedarbībā. Novērojumus rūpīgi protokolē. Horizontālo testu veic uz abām parauga pusēm – labai (apdrukātai) un kreisai (neapdrukātai) puses. Testētajiem paraugiem novērtē laukumu, kas ir cietis liesmas iedarbībā, gan kreisajā, gan labajā auduma pusē. Abām auduma pusēm nomēra no liesmas iedarbības cietušo laukumu. Pieņem, ka laukums ir riņķis. Izmēra vismaz divus diametrus, aprēķina vidējo un pēc riņķa laukuma formulas 𝑆=𝜋𝑟2, aprēķina liesmas skartā auduma laukumu, cm2.

Drukas pastas sastāvs

| Paraugs Balināts | Koncentrācija, g/g | Sastāvs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb2O3 | Tubicreen EX-TS | Bezaprint Orange RG |
| 0A | 0 |  |  |  |
| VIIIA | 10/1000 | 0,1 | 9,95 | 0,05 |
| IA | 20/1000 | 0,2 | 9,95 | 0,05 |
| IIA | 30/1000 | 0,3 | 9,95 | 0,05 |
| IIIA | 40/1000 | 0,4 | 9,95 | 0,05 |

Apdrukāto paraugu degšanas raksturojums

| Paraugs | Uzvedība liesmā | Ārpus liesmas | Apdrukātās virsmas raksturojums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pievadot no stūra |  | No apdrukas puses | No neapdrukātās puses |
| 0A | Aizdegas | Turpina degt | Aizdegas, veidojas gaiši brūns laukums 1,77 cm2 Ø | Aizdegas, veidojas brūns laukums 1,13cm2 Ø |
| VIIIA | Aizdegas | Turpina degt | Deg, izveidojas tumšs laukums 1,77 cm2 Ø | Deg, degšanas pēdas tikpat kā nav redzamas |
| IA | Aizdegas | Turpina degt | Deg, izveidojas brūns laukums 1,77cm2 Ø | Deg, veidojas melns laukums 4,9 cm2 Ø |
| IIA | Aizdegas | Turpina degt | Nedeg, veidojas gaiši brūns laukums 0,79cm2 Ø | Deg, veidojas melns laukums 1,77cm2 Ø |
| IIIA | Aizdegas | Turpina degt | Nedeg, veidojas gaiši brūns laukumu 1,13cm2 Ø | Nedeg, labajā pusē veidojas brūngans laukums 0,2 cm2 Ø |