Linu jēlauduma pret degamības īpašību uzlabošana

Dabas celulozes šķiedrmateriāla uguns izturība ir vāja. Lai uzlabotu to izturību pret degšanu, tiek izmantotas dažādas apstrādes metodes un ķimikālijas. Šajā eksperimentā pret uguns apdare tiek uznesta ar apdrukas palīdzību. Degamības aizsardzībai tiek pielietots dažādas koncentrācijas antimona trioksīds, rūpnieciskā drukas pasta un pigments, kuri uznesti manuāli ar tiešās apdrukas metodi.

Materiāli, ķimikālijas un metodes

- Linu jēlaudums (162.8 g/m2, Larelini, Latvija).

- Linu jēlaudumu apstrādā ar nejonogēnas virsmas aktīvas vielas Felosan NOF (2 g/l) šķīdumu viršanas temperatūrā 1h, VM 50. Tad skalo siltā/ aukstā ūdenī un žāvē istabas temperatūrā.

- Degamības aizsardzībai pielietots antimona trioksīds (Sb2O3; NCCP, RUSSIA), rūpnieciskā drukas pasta Tubicreen EX-TS (veido reljefu) un pigments Bezaprint Orange RG (abas CHT BEZEMA).

- Apdrukas sastāvi tiek uznesti manuāli ar tiešās drukas metodi; caur sietu, ar rakli. Žāvē 100˚C temperatūrā. Fiksē 150˚C temperatūrā, 5 min.

- Paraugu pārbaudes metodika izstrādāta, saskaņā ar standarta LVS EN ISO 15025:2003 metodi. Degamības pārbaude paraugiem ar izmēru 10x10 cm veikta izmantojot horizontālo testu, parauga centrā liesmu pievadot no apakšas 3 cm attālumā (laiks – 30 s).

Atbilstoši horizontālā testa metodei sagatavotos paraugus iestiprina statīvā 3±0,01 cm attālumā no liesmas gala un 30 s veic novērojumus, kas notiek ar paraugiem liesmas iedarbībā. Novērojumus rūpīgi protokolē. Horizontālo testu veic uz abām parauga pusēm – labai (apdrukātai) un kreisai (neapdrukātai) puses. Testētajiem paraugiem novērtē laukumu, kas ir cietis liesmas iedarbībā, gan kreisajā, gan labajā auduma pusē. Abām auduma pusēm nomēra no liesmas iedarbības cietušo laukumu. Pieņem, ka laukums ir riņķis. Izmēra vismaz divus diametrus, aprēķina vidējo un pēc riņķa laukuma formulas 𝑆=𝜋𝑟2, aprēķina liesmas skartā auduma laukumu, cm2.

Drukas pastas sastāvs

| Paraugs | Koncentrācija, g/g | Sastāvs |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sb2O3 | Tubicreen EX-TS | Bezaprint Orange RG |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 10/1000 | 0,1 | 9,95 | 0,05 |
| 2 | 20/1000 | 0,2 | 9,95 | 0,05 |
| 3 | 30/1000 | 0,3 | 9,95 | 0,05 |
| 4 | 40/1000 | 0,4 | 9,95 | 0,05 |

Paraugu degšanas raksturojums

| Paraugs | Uzvedība liesmu pievadot no stūra | Ārpus liesmas | No labās puses | No kreisās puses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Aizdegas | Turpina degt | Aizdegas, veidojas brūns laukums Ø 1,77cm2 | Aizdegas, veidojas brūns laukums Ø 0,79 cm2 |
| 1 | Aizdegas | Turpina degt | Deg, izveidojas brūns laukums Ø 0,79cm2 | Deg, izveidojas tumši brūns laukums Ø 1,77cm2 |
| 2 | Aizdegas | Turpina degt | Deg, izveidojas liels melni brūns laukums Ø 4,9 cm2 | Deg, izveidojas melns laukums Ø 10,17cm2 |
| 3 | Aizdegas | Turpina degt | Nedeg, veidojas brūns laukums Ø 3,8cm2 | Deg, veidojas melns laukums Ø 0,79cm2 |
| 4 | Aizdegas | Turpina degt | Nedeg, veidojas gaiši brūns laukums Ø 4,52cm2 | Nedeg, izmaiņas nav |