VIENKĀRŠOTAS VIĻŅU FORMAS SIGNĀLU APSTRĀDEI
P.Annus1,2, M.Min´1,2, A.Kristiņš3
1Kompetences centrs ELIKO, Igaunija
 2 Tallinas Tehnoloģiskās Universitātes Elektronikas Institūts, Igaunija,
3Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts ■
Sinhronās mērīšanas ierīcēs aizstājot stingri sinusoidālus signālus ar impulsveida signāliem rodas mērījumu kļūdas, kuras saistītas ar augšējām harmonikām. Zināms veids kļūdas samazināšanai - ierosmes signāla joslas filtrēšana. Alternatīvi labus rezultātus var iegūt lietojot gabalnepārtraukīo sinusoidālo signālu aproksimāciju, saīsinātus taisnstūra signālus vai izmantojot pseidogadījumu binārās maksimālā garuma secības.
Dažādas signālu formas var tikt izmantotas pie noteikuma, ka sinusoidālo signālu mērījumu rezultātus var iegūt ar pieņemamu precizitāti un atkārtojamību.
Ja nav iespējams izvairīties no kļūdām, to iespaidu uz mērījumu rezultātu var minimizēt, izmantojot rūpīgi atlasītas signālu formas ierosmei un demodulācijai. Skaidri redzamās priekšrocības realizācijas ziņā kopā ar zemo patēriņu var tikt sasniegtas pateicoties tāda signāla dabai. Var parādīt, ka labus rezultātus var sasniegt, izmantojot saīsinātus taisnstūrveida signālus, un vēl labākus - izmantojot to vienādi izsvērtas summas.
Ģenerācija var būt izcila, lietojot divas digitālās izejas un ciparu sinhrono detektēšanu, izvēloties un saglabājot pareizus nolasījumus.
Mūsdienu tehnoloģija labi piemērota mazu izmēru mēraparatūras izgatavošanai, kura bāzēta uz saīsinātu taisnstūrveida signālu izmantošanu. Pēc eksperimentālo paraugu izpētīšanas ir iespējama tālāka gabarītu samazināšana.
Būtisku enerģijas ietaupījumu var iegūt, pateicoties lielākai drošībai (komponenšu daudzuma samazināšanas dēļ).
SIMPLE WAVEFORMS FOR SIGNAL PROCESSING
P.Annus1,2, M.Min1,2, A.Kristiņš3
1Competence Centre ELIKO, Estonia,
2 Institute of Electronics Tallinn University of Technology, Estonia, 3Institute of Solid State Physics, University of Latvia
Replacing strictly sinusoidal signals with pulse waves in synchronous measurement device leads to measurement errors caused by higher harmonics. Well known solution for error reduction is band pass filtering of the excitations signal. Alternatively good results can be achieved by using different piecewise continuous approximations of sinusoidal signals, shortened square wave pulses or with pseudorandom binary maximum length sequences (MLS). Different waveforms can be used, provided that correlation between measurement results with sinusoidal signals can be shown with acceptable accuracy and repeatability. While it is not possible to eliminate errors, their impact to measurement results can be minimized by using carefully selected pulse waves for excitation and for demodulation. Clear advantage in terms of simplicity of realization, together with very low current consumption can be achieved due to the nature of such pulses. It can be shown that good results can be achieved by using shortened square waves, and even better results by using equally weighted sums of these. Generation can be accomplished by using two digital outputs and numerical synchronous demodulation by just selecting correct samples and adding them together. Contemporary technology is well suited for practical realization of small form factor measurement devices based on shortened square waves. With gathered experimental results further reduction in size and complexity can be achieved on later stage. Substantial energy savings can be achieved at higher level of reliability (corresponds to reduced component count).
71
