O.Kiriļina-Gūtmane, M.Reimanis, J.Ozoliņš (zinātniskie vadītāji)
ŪDENS ELEKTROLĪZES IETEKME UZ MIKROORGANISMU VEIDOŠANU UN BIOPLĒVJU AUGŠANU

Modernai ūdens apgādes un sagatavošanas sistēmai ir jāizpilda arvien sarežģītāki uzdevumi. Blakus aktuālām ūdens cietības un korozijas problēmām arvien lielāku nozīmi iegūst ūdens mikrobioloģiskie jautājumi, tai skaitā, bioplēves. No visām metodēm, kas samazina mikroorganismu veidošanos ūdenī, pastiprinātu interesi izraisa ūdens elektrolīze.


Metodes priekšrocība ir tāda, ka nav nepieciešamas pievienot kaitīgas ķīmiskas vielas ūdens dezinfekcijai, jo elektrolīzes procesā veidojās dezinficējošas savienojumi. Pēc elektrolīzes ūdenī novērojams paliekošs dezinficējošs efekts. Metodes efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no elektrodu īpašībām, tas ir no elektrodu materiāla. 

Darbā tika izveidota elektrolīzes šūna ar maināmu elektrodu skaitu, kas var darboties dinamiskā režīmā. Par anodu tika izmantots titāna oksīdu saturošas keramikas elektrodi. Tika pētīta dažādu parametru ietekme uz elektrolīzes procesu (elektrodu skaits, strāvas blīvums).

Palielinot elektrodu skaitu elektrolīzes šūnas kopējā pretestība samazinās (skat. 1.att.) un attiecīgi mazāks ir elektrolīzei nepieciešamais enerģijas patēriņš.
[image: image1.png]R, Q

400

300

200

100

0





1. att. Šūnas pretestība atkarībā no pieslēgto elektrodu skaita. 

Veicot 1 mol/L KCl šķīduma elektrolīzi pie nemainīga strāvas blīvuma 8,1 mA/cm2 izdalītā kopējā hlora daudzums palielinās (skat. 2.att.).
[image: image2.png]Cl,, mg/L

)

0

6

)
w
=

v

Elektrodu skaits, n




2.att Izdalītais hlora daudzums atkarība no pieslēgto elektrodu skaita 

Palielinot elektrodu skaitu elektrolīzes šūnā līdz 8 izdalītā hlora daudzums pieaug vidēji 3 reizes, bet enerģijas patēriņš ievērojami samazinās. 
