K.Briedis, R.Švinka (zinātniskā vadītāja)
MĀLU GRANULAS ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANAI

Dabīgā veidā māli atkarībā no mineraloģiskā sastāva uzrāda sorbtīvas īpašības. Visnoderīgākie ir māli, koros galvenais mālu minerāls ir montmorilonīts. Latvijā šadu mālu nav, bet ir triasa ģeoloģiskā perioda māli, kuros ir smektīti – jauktu slāņu mālu minerāli, kuri arī uzrāda samērā labas sorbcijas īpašības. Šādi māli ir Latvijas dienvidrietumu daļā Vadakstes upes baseinā, bet nav šo mālu rūpnieciskas atradnes. Šīs mālu iegulas turpinās Lietuvas teritorijā un tur ir rūpnieciska Saltišķu mālu atradne. Šie māli tiek ievesti arī Latvijā un tie tika izmantoti darbā. Mālu ķīmiskais sastāvs (pamatkomponenti, masas %): SiO2 – 48,1; Al2O3 – 11,9; CaO – 10,1; Fe2O3 – 6,7; MgO – 4,7; K2O – 1,9; TiO2 – 0,9; Na2O – 0,8; karsēšanas zudumi 1000°C 14,9. Māli apdedzināti 600, 700, 800, 900 un 1000°C temperatūrās, pēc tam izsijāti caur sietu Nr.02 un darbā izmantotas granulas ar izmēru ≥ 2 mm. Putekļveida daļiņu atdalīšanai granulas daudzkārt mazgātas ar destilētu ūdeni, kamēr tas paliek dzidrs. Pārbaudīta granulu noderība krāna ūdens cietības samazināšanai. Katrā reizē izfiltrēti 2 l ūdens un noteikta tā cietība pirms un pēc filtrēšanas. Šāds process izdarīts atkārtoti, kamēr vien ūdens cietība pēc filtrēšanas samazinās. Dabīgajiem māliem veikta termiskā analīze. Dažādās temperatūrās apdedzinātajiem māliem veikta rentgena fāžu analīze, bet granulām noteikts poru izmēru sadalījums ar dzīvsudraba porozimetru. 
Dažādās temperatūrās apdedzinātu mālu granulu efektivitāte ūdens cietības samazināšanai ir atšķirīga (skat. att.). 
[image: image1.emf]-2

0

2

4

6

8

10

12

600 700 800 900 1000

Granulu apdedzināšanas temperatūra

Cietības samazinājums, %


daudzums Saltišķu mālos ir neliels, tāpēc arī apdedzināto granulu spēja saistīt Ca2+ un Mg2+  jonus ir neliela. 700°C temperatūrā mālu termiskā sadalīšanās jau ir izteiktāka un līdz ar to arī to aktivitāte ir lielāka. Līdzīgs rezultāts iegūts arī ar 900°C temperatūrā apdedzinātām granulām, jo šajā temperatūrā termiski sadalījušies ir gan mālu minerāli, gan mālos esošie karbonāti, bet vēl praktiski nav sākusies mālu intensīva saķepšana. Turpretim 1000°C temperatūrā apdedzinātos māli ir jau saķepuši, to porainība ir samazinājusies un Ca2+ un Mg2+ jonu saistīšana no ūdens vairs nenotiek. 
Poru izmēru sadalījuma histogrammas liecina, ka 700 un 900°C temperatūrās apdedzinātos paraugos poru izmēri pārsvarā ir divos diapazonos: 0,002–1,0 μ un 100–200 μ. Pārējās temperatūrās apdedzinātās granulās pārsvarā ir poras ar diametru līdz 1 μ.
Attēlā salīdzināta granulu efektivitāte, izfiltrējot caur tām 2 l krāna ūdens. Labākos rezultātus uzrāda 700 un 900°C temperatūrās apdedzinātas granulas, kur ūdens cietības samazinājums ir 10 % 700°C temperatūrā. Iegūtie rezultāti labi saskan ar rentgena fāžu analīzes rezultātiem. 600°C temperatūrā apdedzinātos mālos ir sācis sadalīties tikai kaolinīts, kura 








