Ingrīda Šahta, Mg.sc.ing., Ilze Baltiņa, Dr.sc.ing., Juris Blūms, Dr.phys.

Viedapģērbs ar integrētu mikroklimata kontroles sistēmu

Kopš aizvēsturiskiem laikiem cilvēki ir meklējuši veidus, kā ar apģērba palīdzību pasargāt sevi no pārāk zemas vai pārlieku augstas apkārtējās vides temperatūras ietekmes. Viedapģērbs ar integrētu dzesējošo sistēmu ir viens no risinājumiem mikroklimata regulēšanai. Mūsdienās termoregulācija ar apģērbu tiek risināta gan, speciālā tērpā iestrādājot dzesējoša šķidruma plūsmas sistēmas, gan pielietojot augsto tehnoloģiju ceļā izgatavotus siltumu regulējošus materiālus, gan arī iestrādājot apģērbā termoregulējošas elektriskas/elektroniskas konstrukcijas, kā piemēram, sistēmas ar Peltjē elementiem, kur, pievadot elementam strāvu, iespējams panākt temperatūras izmaiņas uz tā.

Pasaulē patentētie viedapģērbi un citi izstrādājumi ar integrētiem termoelektriskajiem pārveidotājiem, atšķiras gan ar strāvas avota izvēli sistēmu darbināšanai, gan siltuma aizvadīšanas veida no termoelektriskā moduļa aukstās puses, gan arī siltās puses dzesēšanas risinājuma, attiecīgi arī: integrēšanas iespējām apģērbā un tā funkcionālo prasību saglabāšanas.

Viedapģērbs – veste ar integrētu dzesējošo sistēmu, ir izveidota kā eksperimentāls, valkāšanai piemērota elektroniskā apģērba, prototips, ko iespējams pielāgot bruņoto spēku, veselības aprūpes, ugunsdzēsēju un cita veida vajadzībām.

Mikroklimatu regulējošā apģērba prototipu veido: četri Peltjē elementi, kas nodrošina dzesēšanas efektu; adīts metāla materiāls, kas izmantots dzesējošās virsmas palielināšanai un vienmērīga temperatūras sadalījuma iegūšanai; akumulatori; elektroniska vadības sistēma, kas kontrolē un regulē optimālu temperatūras režīmu un citu parametru izmaiņas sistēmā; tāpat arī dabai draudzīgs enerģijas iegūšanas veids – saules baterijas.

Šāda apģērba izgatavošanas procesā jāparedz neliels apģērba svars, izturība un drošums, darbības efektivitāte, minimāla strāvas plūsma, apģērba ērtums, gaisa un tvaika caurlaidība un zemas ražošanas izmaksas. Izgatavojot viedapģērbu ar integrētu mikroklimata kontroles sistēmu, tiek veikti pētījumi dzesēšanas funkcijas optimizēšanai, īpaši – piemeklējot materiālus elementu dzesējošās virsmas palielināšanai.

Ingrīda Šahta - Mg.sc.ing., doktorante, asistente zinātniskajā darbā RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā.

Studijas:

2009 – inženierzinātņu maģistra grāds apģērbu tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga

2007 - bakalaura grāds materiālzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga

1996 - bakalaura grāds pedagoģijā un mājturības skolotāja kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava

Darba pieredze:

2008/2009 - asistente zinātniskajā darbā RTU. Galvenās aktivitātes un intereses: inovatīvie tekstilmateriāli un viedapģērbs.

1996 - 2008 mājturības, tehniskās grafikas un vācu valodas skolotāja Valdemārpils vidusskolā.

Ingrida Sahta, Mg.sc.ing., Ilze Baltina, Dr.sc.ing., Juris Blums, Dr.phys.

The Garments With Integrated Microclimate Control System.

Since prehistoric times people have looked for ways to protect themselves from too low or too high ambient temperature influence using clothes. Today thermoregulation by clothing is developed by using in the high-tech way made heat regulating technologies or by integrating in the garment thermostatic electrical/electronic systems, such as systems with Peltier elements. The vest is developed as an experimental prototype of wearable electronic system for garment that can be used for needs of military forces, medicine and health care. Generally the smart vest contain: four Peltier coolers, which provide cooling effect; the knitted metal material, is used to increase cooling surfaces and for the smooth the temperature distribution; accumulators, that are charged by the current generated by solar cells; electronic control system, embedded in the garment, controls the optimal charging regime, the temperature of cooled garment, the level of cooling and other operating parameters.

Manufacturing process of smart clothes with integrated cooling system should provide a small garment weight, durability and safety, operational efficiency, minimal current flow, clothing comfort, air and vapour permeability and low production costs. Manufacturing of smart vest with integrated microclimate control system requests for the research process to optimize the cooling function.

Participant

Ingrida Šahta (Ingrida Shahta) – Mg.sc.ing., PhD student, assistant for scientific work at Riga Technical University, Institute of Textile Material Technologies and Design

Studies:

2009 - Master's Degree in material science, Riga Technical University, Riga

2007 - Bachelor's Degree in material science, Riga Technical University, Riga

1996 - Bachelor's Degree in pedagogy and Home Economics and Design teacher qualification, Latvian Agricultural University, Jelgava

Work experience:

2008/2009 - assistant for scientific work at RTU, Riga

Main activities: Innovative materials and technologies

1996 – 2008 Home Economics, Design and German language teacher at Secondary School, Valdemarpils