LATVIJAS ILLĪTA MĀLU VISKOZITĀTES PĒTĪJUMI
Inga DUŠENKOVA, Agnese STUNDA-ZUJEVA, Valentīna STEPANOVA, Juris MĀLERS
Rīgas Tehniskā universitāte, e-pasts: inga.dusenkova@rtu.lv
Viskozitāte ir svarīgs mālu suspensiju parametrs materiālzinātnē, ķīmijas tehnoloģijā un ģeoloģijā. Mālus un mālu minerālus izmanto kā izejvielas būvniecības materiālu, keramikas, urbšanas šķidrumu, emulsiju un suspensiju iebiezinātāju un stabilizatoru ražošanai. Biežāk izmantotie māli ir smektīta un kaolīna māli, līdz ar to šo mālu viskozitāte ir plaši pētīta (Reeves et al. 2006, Carreteo, Pozo2009). 
Mālu iegulas Latvijā ir samērā labi apzinātas. Latvijā visizplatītākais mālu minerāls ir illīts. Pirms vairākiem gadu desmitiem veiktie mālu krājumu pētījumi balstīti uz trīs izmantošanas veidiem – ķieģeļu un keramikas, drenu cauruļu un keramzīta ražošanu. Līdz ar to tradicionāli Latvijas māli tiek izmantoti būvniecības materiālu un keramikas ražošanā (Segliņš, Sedmalis 2011). Tikai pēdējos gados tiek pētītas Latvijas illīta mālu īpašības citiem izmantošanas veidiem, tomēr trūkst informācija par viskozitātes pētījumiem un to ietekmējošiem faktoriem. 
Mālu-ūdens suspensijas ir Neņūtona šķīdumi ar tiksotropām un pseidoplastiskām īpašībām. Mālu-ūdens suspensijas ar mazu mālu koncentrāciju var būt Ņūtona šķīdumi (Reeves et al. 2006). Mālu suspensiju viskozitātes pamatā ir daļiņu savstarpējā mijiedarbība, kā rezultātā var veidoties dažāda izmēra aglomerāti. Palielinoties aglomerātu izmēriem un koncentrācijai, arī viskozitāte palielinās. Noārdot aglomerātu struktūru, viskozitāte attiecīgi samazinās. Aglomerātu stabilitāti un līdz ar to arī viskozitāti ietekmē mālu daļiņu izmēri un koncentrācija suspensijā, dažādu jonu klātbūtne, pH vērtība un mehāniskās iedarbības enerģija. Vēl viens no viskozitāti ietekmējošiem faktoriem ir mālu daļiņu ūdens sorbcijas spēja, kas dažādiem mālu minerāliem ir atšķirīga. 
No visiem mālu minerāliem vislielākā ūdens sorbcijas spēja ir smektītu grupas mālu minerāliem. Pie noteiktām koncentrācijām smektītu mālu-ūdens suspensijām ir gēlveida struktūra. pH ietekme uz smektītu mālu viskozitāti ir atkarīga no minerālu kristālisko režģu starpplakņu telpā esošajiem Ca+2 vai Na+ joniem (Meuner 2005). Na-smektītiem ir salīdzinoši lielāka viskozitāte nekā Ca-smektītiem. Suspensijas ar smektītu koncentrāciju zem 4% ir Ņūtona šķīdumi, bet palielinoties smektītu koncentrācijai ir novērojams pseidoplastiskums un tiksotropija (Paumier et al. 2007). Kaolīnīta ūdens sorbcija ir ļoti niecīga, līdz ar to smektītu klātbūtne ietekmē kaolinīta-ūdens suspensiju viskozitāti – tā ievērojami palielinās pieaugot smektīta daudzumam (Iannicelli, Millman, 1966).
Darbā pētīta Latvijas illīta mālu ūdens suspensiju viskozitāte un tās saistība ar mālu mineraloģisko un granulometrisko sastāvu, karbonātu daudzumu un pH vērtībām. Mālu paraugi ņemti no vairākām iegulām. Paraugiem veikta slapjā sijāšana, iegūstot mālu frakciju < 63 μm, kas izmantota tālākiem eksperimentiem. Mineraloģiskais sastāvs noteikts ar rentgenstaru pulverdifrakcijas iekārtu, bet granulometriskais sastāvs noteikts ar lāzergranulometru. Viskozitāte mērīta ar rotācijas viskozimetru, rotācijas ātruma diapazonā 0,5–100 apgr./min. Konstatēts, ka palielinot rotācijas ātrumu mālu viskozitāte vairākkārtīgi samazinās, kas liecina par mālu pseidoplastiskumu. Palielinot mālu koncentrāciju suspensijā, arī viskozitāte palielinās. Sasniedzot noteiktu suspensiju koncentrāciju (~ 30–35%), viskozitāte strauji palielinās.  
Izmantotā literatūra
Reeves, G.M., Sims, I., Cripps, J.C., 2006.Clay materials used for construction. The 

Geological society, London, 580 p.
Carreteo, M.I., Pozo M., 2009. Clay and non-clay minerals in the pharmaceutical industry, 

Part I. Excipients and medical applications. Applied Clay Science, 46 (1), 73-80. 
Segliņš, V., Sedmalis, U., 2011. Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei. RTU zinātniskie raksti, 24 (1), 9-13. 

Meuner, A., 2005. Clays. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 476 p.
Iannicelli, J., Millman, N., 1966. Relation of viscosity of kaolin-water suspensions to montmorillonite content of certain Georgia clays. Clay and clay minerals, 14, 347-354.
Paumier, S., Monnet, P., Pantet, A., 2007. Rheological behavior of smectite dispersions: the

influence of suspension concentration and exchangeable cation. Research Letters in Materials Science, 5 p., doi:10.1155/2008/856714.
