A.Žandeckis, C.Rocha (zinātniskais vadītājs)

GRANULU DEGŠANAS EFEKTIVITĀTES IZPĒTE

Pašlaik Eiropas tehniskā komiteja TC335 veic standartu izstrādi, kuri ir paredzēti koksnes granulu klasifikācijai. Granulu klasifikācija pēc principa būs līdzīga kompakto spuldžu klasifikācijai un raksturos biokurināma kvalitāti. Nākotnē koksnes granulu pircējs varēs iegādāties vajadzīgās granulas samaksājot cenu, kura ir adekvāta granulu kvalitātei.

Jau ir izstrādāti standarti izplatītāko biokurināmo veidu kvalitāti raksturojošo parametru noteikšanai un ir veikta biokurināmo izejvielu specifikācija un klasifikācija.

Šī pētījuma mērķis ir laboratorijas apstākļos noteikt vairākus kvalitāti raksturojošus parametrus diviem Latvijā un vienam Somijā ražotiem koksnes granulu paraugiem. Pētījumā izmantojot CEN/TS standartos pieejamās metodikas ir veikta sekojošo koksnes granulu kvalitāti raksturojošo parametru noteikšana:

• Mitruma saturs;

• Pelnu saturs;

• Smalkumu daudzums (frakcija ar raksturīgo daļiņu izmēru < 3,15 mm);

• Mehāniskā izturība;

• Augstākais un zemākais sadegšanas siltumi.

`
Pašlaik testēšanai izvēlētās granulas laboratorijas apstākļos tiek dedzinātas granulu katlā Grandeg GD15 ar mērķi noteikt minēto granulu kvalitātes parametru ietekmi uz katla efektivitāti. Katla darbināšanas laikā, paralēli efektivitātes aprēķināšanai nepieciešamo parametru mērīšanai, notiek CO2, CO, NOx, SOx, skābekļa un cieto daļiņu koncentrāciju noteikšana dūmgāzēs.

Balstoties uz eksperimentu laikā iegūtiem rezultātiem testējamo koksnes granulu parametri tika klasificēti pēc standarta prCEN/TS 14961 „Cietie biokurināmie – kurināmo specifikācijas un klases”. Analizējot iegūtos rezultātus var secināt, ka Somijā ražotas granulas un viens paraugs Latvijā ražotu granulu atbilst augstvērtīgo koksnes granulu prasībām un ir ieteicamas izmantošanai mājsaimniecības sadedzināšanas iekārtās. Otrais Latvijā ražoto koksnes granulu paraugs zemas mehāniskās izturības dēļ neatbilst augstvērtīga kurināma piemēram, kas norādīts biokurināmo klasifikācijas un specifikācijas standartā prCEN/TS 14961.

